Показатели характеристик оборудования и материалов, используемых при выполнении работ благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу:

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 317

| № | Наименование |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кардиотренажер |  | Размеры не менее: длина – 1585 мм, ширина - 1000 мм, высота - 1570 мм. Тренажёр предназначен для физического развития на улице, применяется для кардио- тренировок. В конструкции велотренажера используется безынерционный нагрузочный механизм, с возможностью регулировки нагрузок. Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее 100x100 мм. и 50х50 мм. Подвижная педаль выполнена из метллической профильной трубы сечением не менее 50x50 мм. Место установки стопы выполнено из пластика, на поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению. Подвижные ручки из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками. В узлах вращения использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального круга диаметром не менее 40 мм. Отверстия труб защищены пластиковыми заглушками от попадания внутрь влаги и Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Крепеж оцинкован. |
|  | Велотренажер |  | Размеры не менее: длина – 1430 мм, ширина - 1000 мм, высота - 900 мм. Тренажёр предназначен для физического развития на улице, применяется для имитации движения на велосипеде, для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног. В конструкции велотренажера используется безынерционный нагрузочный механизм, с возможностью регулировки нагрузок. Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлических профильных труб сечением не менее 100x100 мм. и 100х50 мм. Подвижные педали выполнены из металлической профильной трубы, сечением не менее 40х20 мм, стального круга диаметром не менее 38 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. В узлах вращения использованы подшипники качения, установленные в буксах, изготовленных из стального круга диаметром не менее 80 мм. Спинка и сидение тренажера изготовлены из пластика с габаритами размерами - 350х330 мм. Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью. Ручки из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками. Отверстия труб защищены пластиковыми заглушками от попадания внутрь влаги и Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Крепеж оцинкован. |
|  | Тренажер |  | Размеры(мм): длина - 2000 мм, ширина - 920 мм , высота –не менее 1035 мм и не более 1300 мм; допустимое отклонение +/- 50 мм. Материалы: Конструкция изготовлена из водогазопроводных и профильных труб и листового металла, окрашенных порошковой краской: опорные трубы d 89 мм с толщиной стенки 3,5 мм; используются трубы круглых сечений d 42,3 с толщиной стенки 3,2 мм, d 33,5 с толщиной стенки 3,2 мм, профиль 80х40х4 мм, 60х30х2, 40х40х2 мм; листовой металл толщиной не менее 3 мм. В конструкции используются трубы из нержавеющей стали d 42х6 мм, d 48х3мм.Сиденье изготовлено из влагостойкой окрашенной фанеры марки ФСФ, толщиной не менее 18 мм (используются краски на водной основе с улучшенными защитными и декоративными свойствами). Ручки - резиновые (термопластичный эластомер). При сборке конструкции использованы: оцинкованный крепеж; защитные заглушки на выступающие части спортивного оборудования. Комплектация: спортивный тренажер для выполнения силовых упражнений по укреплению мышц груди, плечей, предплечья и трицепса, спины. Тренажер предназначен для занимающихся в возрасте от 14 лет. |